  

КОММУТАТОР ЭЛЕКТРОННЫЙ 0729.3734

	[image: image14.jpg]



	


Общие сведения

Технические данные


Схема включения


Габаритный чертеж



	 

Общие сведения: 

Коммутатор электронный 0729.3734 предназначен для работы в бесконтактных системах зажигания автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, “Таврия" и других, в том числе иностранного производства, оснащенных аналогичными системами зажигания с датчиком на эффекте Холла. 

Коммутатор работает комплектно с катушкой зажигания типа 27.3705 и распределителем 40.3706, 53.3706 или другими с аналогичными параметрами.

Данное изделие разработано как коммутатор повышенной экономичности. Рекомендован для установки на автомобили зарубежного производства. 

На контакте №7 предусмотрено наличие выходного низковольтного управляющего сигнала для систем электрооборудования с электронным тахометром или другими контрольными приборами.

Изделие 0729.3734 - коммутатор нового поколения, разработанный с использованием современного быстродействующего IGBT транзистора, что позволяет гарантировать надежность системы зажигания даже при самых жестких аварийных режимах. Благодаря быстродействию коммутационного транзистора энергия искры выше, чем в традиционных коммутаторах*, что позволяет получить высокие технико-экономические показатели двигателя и облегчить его запуск даже при низком качестве топлива. 

Допускается длительное неправильное включение напряжения питания, при этом гарантируется не только безотказность коммутатора, но и отсутствие тока через катушку. Работа с отключенной аккумуляторной батареей или при ее неисправности не допускается. 

Имеет повышенный рабочий температурный диапазон. Надежность и соответствие техническим условиям гарантируется при температуре радиатора коммутатора до 115 °С. 

Согласно требованиям к системам зажигания, коммутатор обеспечивает защиту датчика Холла** от перенапряжения путем стабилизации подаваемого на датчик напряжения. Изделие обладает защитой от короткого замыкания в цепи питания датчика Холла. 

Для обработки сигнала и управления выходным ключом применен современный микроконтроллер. 

Коммутатор сконструирован для работы по однопроводной схеме, в которой с корпусом автомобиля соединен отрицательный вывод источника питания. Рабочий режим коммутатора - S1 по ГОСТ 3940. Данное изделие является функциональным аналогом коммутатора BOSCH 0227100139. 

Коммутатор устанавливается на предусмотренное для него место в автомобиле при помощи штатных крепежных деталей и штатного разъема, при этом необходимо обеспечить надежный контакт между основанием коммутатора и корпусом автомобиля. 

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года с даты ввода в эксплуатацию или со дня продажи в розничной торговой сети. Гарантийные обязательства производителя имеют силу в течение четырех лет с даты выпуска изделия. 




 INCLUDEPICTURE "http://www.vtnauto.com/images/tr.gif" \* MERGEFORMATINET 
[image: image5.png]




 

Технические данные:
[image: image6.png]



Диапазон рабочих температур, °С

[image: image7.png]



-40 .. +100

 

Номинальное напряжение питания, В

12,0

 

Допустимые пределы напряжения питания, В

6,0 .. 18,0

 

Диапазон бесперебойного искрообразования, об/мин коленчатого вала 4-тактного 4-цилиндрового двигателя

20 .. 7000

 

Ток коммутации, А

7,0 ± 0,2

 

Время безыскровой отсечки коллекторного тока, с

1 .. 2

 

Максимально допустимое воздействие повышенного напряжения питания длительностью до 5 мин. при частоте искрообразования более 200 Гц (6000 об/мин коленчатого вала 4-тактного 4-цилиндрового двигателя), В 

25,0

 

Максимально допустимые импульсные перенапряжения положительной и отрицательной полярности, В 

160,0

 

 




 INCLUDEPICTURE "http://www.vtnauto.com/images/tr.gif" \* MERGEFORMATINET 
[image: image9.png]




 

Схема включения в составе системы зажигания:
[image: image10.jpg]1 xamyuna saxuzanun 27.3705
2-sromporms vouamany

& ] 2 monan damapen
b /- i o
, i ca—
o/ 40,3706 (53.3706)




 

 




 INCLUDEPICTURE "http://www.vtnauto.com/images/tr.gif" \* MERGEFORMATINET 
[image: image12.png]




 

Габаритный чертеж:
[image: image13.jpg]125

no:0.2

2z

0729,3734





 


  

