Назначение программы – Чтение/запись прошивки ЭБУ (только для ЭБУ с флешкой на борту), диагностика.

Поддерживаемые ЭБУ – IEFI-6, ITMS-6F.

Основное меню:

- «Файл»

  - «Сохранить диагностику» - при выборе данного пункта меню будет предложено сохранить файл с расширением diag. В указанный файл будут сохранены диагностические данные из ответа ЭБУ. В настройках можно также указать автоматическое сохранение диагностики при старте программы, имя файла формируется автоматически и состоит из даты и времени (например, 2013-05-23 13.58.diag).

  - «Воспроизвести диагностику» - программа позволяет воспроизвести сохраненную ранее диагностику. При выборе файла диагностики внизу формы отобразится панель для навигации по открытому файлу. На панели с помощью ползунка можно перемещаться по файлу, а также указать необходимую скорость воспроизведения.

  - «Конвертировать диагностику» - позволяет выполнить конвертацию файла diag в csv. При выборе данного пункта меню откроется сам конвертор, в котором нужно указать из какого в какой файл выполнить конвертацию, пересчет формул будет выполнен на основании выбранного типа ЭБУ в настройках.

- «Параметры»

  - «Режим отладки» - при выборе этого пункта меню, откроется окно, в котором отображается лог работы программы.

  - «Заполнить бак» - открывает форму для заполнения бака, можно указать кол-во топлива в баке и кол-во добавляемого топлива. Бак нельзя заполнить при воспроизведении диагностики.

  - «Замер разгона» - открывает форму, в которой нужно указать начальную и конечную скорость, для этого диапазона и будет высчитано время разгона. При успешном замере, время отобразится на приборной панели и в логе программы.

  - «Настройки»

    - «ЭБУ» - тут можно выбрать «Тип ЭБУ» - это по сути два настроечных файла с формулами пересчета и байтами состояния и ошибок. Создать или отредактировать эти файлы можно в редакторе, который вызывается нажатием соответствующей кнопки. Так же можно указать автоматический опрос ЭБУ при старте программы.

В редакторе из выпадающего списка можно выбрать необходимый тип ЭБУ и отредактировать его по своему усмотрению, при сохранении проверки на существование файла с таким именем не происходит. Кнопка «очистить» оставит лишь необходимые строки в таблице параметров и байт состояний и ошибок (7 и 1 строку соответственно, для основных параметров порядок первых строк  изменять не рекомендуется, тут жесткая привязка к формулам, для байт состояний, главное, чтобы была хоть 1 запись).  Добавление/удаление строк происходит по выбору нужного пункта меню из выпадающего меню для каждой таблицы (правый клик).
Заполнение полей для таблицы «Основные параметры»:

- «№байта 1» - может содержать значение от 0 до 63 (пакет ответа диагностики 64 байта) также если первая буква 'H' (латинская и она не обязательна), то результат будет отображен в 16ричном формате.

- «№ байта2» - заполняется только если в формуле используются 2 байта, буквы не допускаются в этом поле.

- «Имя» - отображаемое название параметра.

- «Масштабирование» - может содержать int, float (разделитель целой части только ",") или же одну операцию деления, например "1/131,07".

- «Точность» - количество знаков после запятой с которой будет отображен результат.

- «Смещение» - int, float.

- «База» - int, float.

- «Эталон» - строковый параметр, может содержать эталонные значения для параметра.

- «Аудио» - можно выбрать один из аудио файлов (находящийся в каталоге audio) для воспроизведения звука при превышении рассчитанного значения над пороговым.

- «Порог» - int, float.

В итоге по заполненным полям формируется формула расчета

результат = (BUFF[№байта1]+база)*масштабирование + смещение → округлен до "точности", либо же как
результат = (BUFF[№байта1]BUFF[№байта2]+база)*масштабирование + смещение → округлен до "точности"

Заполнение полей для таблицы «Основные параметры»:

- «№ байта» - может содержать значение от 0 до 63, первая буква обязательна, 'S' - байт состояния, 'E' - байт ошибки

- «Имя» - отображаемое название параметра.

- «Маска» - может содержать значение 0 до 128.

- «Да» - содержит текст, если результат положительный (частично поддерживает html).

- «Нет» – содержит текст при отрицательном результате (частично поддерживает html).

результат = BUFF[№Байта] & «Маска».

    - «Диагностика» - Тут можно указать автоматическое сохранение диагностики, т.е. как только от ЭБУ будет получены необходимые данные, то они сразу же сохранятся в файл (создается в каталоге diag). Можно задать паузы в мс для пакетов диагностики. На данный момент , тип топлива, поддерживается только – бензин. Можно указать по какой из формул рассчитывать расход топлива. Для корректного отображения % открытия дроссельной заслонки нужно при включенном зажигании, но не работающем двигателе запустить опрос ЭБУ и посмотреть на напряжение датчика дроссельной заслонке при отпущенной педали акселератора и нажатой до упора, и занести эти значения в соответствующие поля (для исправного датчика, обычно это 0,69В и 4В). Также для корректного отображения передачи на панели приборов, нужно задать передаточные числа КПП и размеры колес.

    - «Аудио» - тут можно указать остановку воспроизведения звука (для тех параметров, у которых они указаны в редакторе) как только рассчитанное значение будет ниже порогового, либо же звук будет воспроизведен до конца.

    - «Скины» - Вкл/выкл скины. Основной файл скина находится в каталоге skins, при желании можно скачать с сайта разработчиков http://www.alphaskins.com/dwnld.php  и другие скины (скачанные файлы поместить в каталог skins), для выбора необходимо сделать правый клик по системному меню программы и выбрать из меню «Available skins» нужный скин, но не все элементы программы корректно подстраиваются под скин.

Работа с программой:

- Необходимо выбрать нужный компорт.

- Нажать кнопку включения компорта, при успешном включении светодиод загорится зеленым, а также в строке состоянии и логе программы появится соответствующая запись.

- Выбрать нужный режим работы программы:

  - «Опросить ЭБУ» - в этом режиме происходит циклический обмен диагностическими данными с ЭБУ.

  - «Сохранить прошивку (32 КБ) IEFI» - этот режим предназначен для ЭБУ IEFI-6 и позволят выгружать из ЭБУ прошивку в файл.

  - «Сохранить FLASH (64 КБ) IEFI/ITMS - в этом режиме из ЭБУ будет выгружена область состоящая из нижних 64 КБ (размер флешки 128КБ) (для ITMS6-F, это будет прошивка, первые 8192 байта содержат ОЗУ, т.е. непосредственно сама прошивка начинается после этих 8192 байт, IEFI же оперирует с 32КБ, так что тут будет полный дамп страницы с которой ЭБУ работает в данные момент).

  - «Загрузить прошивку (32/64 КБ) IEFI/ITMS» - в этом режиме будет перезаписана прошивку в ЭБУ из выбранного файла. Соответственно для IEFI нужно выбрать файл размером 32КБ с прошивкой которую нужно залить в ЭБУ, для ITMS – файл размером в 64 КБ. В этом режиме сначала происходит заливка бутстрапа после чего в строке состояния и в логе появляется сообщение о паузе в 5 сек, за это время можно переключится на другую область памяти в ЭБУ и залить прошивку, например, в верхние 32/64 КБ, таким образом и получается «двухрежимка», хотя для этого ЭБУ должен быть доработан нужным образом (т.е. добавлен тумблер с триггером). После паузы  происходит стирание старой и запись новой прошивки в ЭБУ. Стирание может повторятся до 3ох раз, а запись блока до 5 раз подряд. В конце записи производится попытка перевести ЭБУ в нормальный режим, но если этого не произошло (будет сообщение  о попытке перевода ЭБУ в диаг.режим), то нужно обесточить ЭБУ (снять клемму к примеру), после этого включить зажигании подождать 10-15 сек, выключить, включить зажигание и попробовать завести двигатель.

  - «Загрузить  калибровки (16 из 32) IEFI» - этот режим предназначен только для IEFI и позволят загрузить в ЭБУ не всю прошивку а только калибровки, при этом можно выбрать файл размером как 16КБ, так и полный файл с прошивкой размером 32КБ, из него будут вычитаны только первые 16 КБ.

  - «Возврат к нормальному режиму» и «Сброс кодов неисправностей» - пока что не работают.

- Кнопка «Выполнить» запустит выбранный режим, также если воспроизводилась диагностика, то воспроизведение будет приостановлено.

Вся диагностическая информация отображается на нескольких вкладках

- «Диагностика» - данные представлены в табличном виде. Таблицу с байтами состояний и ошибок можно «свернуть» одним кликом по заголовку первого столбца.

- «Графики» - перемещение по графикам осуществляется с помощью правой кнопки мыши, а зум с помощью левой.

- «Панель приборов» - тут присутствуют 4 цифровых датчика которые могут отображать любой из выбранных параметров, также есть одометр, номер передачи, датчик ошибок  и показания расхода и ожидаемого времени.

- «Ошибки ЭБУ» - ошибки ЭБУ, которые возникли в текущем сеансе диагностики.

- «Поездка» - пока не реализована.

Данные выводятся только на активную закладку, т.е. если выбраны какие то графики, но активна закладка «Приборная панель», то на графиках будет отсутствовать та часть диагностики, которая приходила в момент отображения панели приборов или любой другой закладки. При этом расход топлива, пройденный путь и остаток в баке рассчитываются всегда, не зависимо от выбранной закладки.

При завершении программы все данные сохраняются в ini файл. Если в нем, например, скорость порта указана 9600, а не нужные 8192 (при условии что компорт открывался в программе), это означает что программа не смогла открыть порт на 8192, и проблема скорей с драйверами к адаптеру. Так же в ini файле можно поменять высоту по умолчанию для графиков.