


PIERBURG 2E3


Модель

Год  выпуска

Версия двигателя
Код
Номер карб .


Passat

1988 – 1992

1,6/53kW

RF
037129016B


Passat Kat.
1988 – 1992

1,6/53kW
         EZ,ABN   
037129016B


Polo/Derby
1983 - 1985

1,3/40kW

HK
052129016F


Polo/Derby/Golf
1985 – 1992

1,3/40kW
      MH(2G)NU   030129016C


Polo Coupe
1982 – 1991

1,3/55kW

GK
052129016E


Golf/Jetta
1983 – 1988

1,3/40kW

HK
052129016F







1,3/37kW

HW
052129016B


Golf/Jetta (A)
1987 – 1989

1,3/44kW

2C
030129016B


Transporter
1982 – 1992

1,9/57kW

DG




1986 – 1989

1,9/54kW

SP




1990 – 1992

1,8/48kW

PD


LT

1986 – 1993

2,4/66kW

DL


Перед  началом проверки и регулировки:

Двигатель прогрет до 80 градусов

Воздушный фильтр чистый или снят

Шланг вентиляции картера снят с воздушного фильтра и заткнут

Воздушная заслонка полностью открыта

Потребители электроэнергии отключены


Перед регулировкой холостого хода проверить угол начального опережения зажигания




Код


Угол
   без \ с  вакуумным регулятором



     MH(2G)NU,2C
           4 – 6\800


без 



             GK

           4 – 6\2000


  с



     RF/EZ/ABN 

           17 – 19\750

  c



           DG/SP

           4 – 6\900


без




DL

           6,5 – 8,5\750

без


Регулировка холостого хода (ХХ) и содержания СО




Код


Обороты

СО




GK


750-850


0,5-1,5



       MH(2G)NU  


750-850(кат. 850-950)
0,5-1,5(кат. 0,5 max.)




HK


750-850


2,5-3,5



       EZ/RF/ABN


750-850


0,5-1,50(Kat. 0,5 max.)




2C


750-850


1,5-2,5



            DG/SP


850-950


1,0-2,0




PD


800-900


1,0-2,0




DL


700-800


0,5-1,5

Перед началом проверки СО дать двигателю поработать на повышенных оборотах полминуты. Регулировку оборотов производить винтом А, качество смеси винтом В (см. рис. 1)
[image: image1.wmf]

Проверка оборотов пусковой системы

Для проверки и регулировки максимальных оборотов системы пуск- прогрев нужно:


А) поставить регулировочный винт оборотов пусковой системы (В)   на верхний кулачок зубчатого сектора ( С. см. рис.2)


Б) убедитесь, что воздушная заслонка полностью открыта


В) запустите двигатель не трогая педаль газа


Г) отрегулируйте винтом А (см. рис.2) обороты двигателя:



GK

1900 – 2300 



HK/MH

1900 – 2100

[image: image2.png]


[image: image3.png]




RF/EZ/ABN
1650 – 1750
Рис. 2






Рис. 3


Проверка  вакуумного механизма приоткрывателя воздушной заслонки.


А) Запустите двигатель


Б) Осторожно рукой  прикрыть воздушную заслонку (А рис.3) до момента сопротивления. Зазор Х (см. рис. 3) должен составлять для двигателя GK – 4 мм, для двигателей RF,EZ,ABN,HK – 3 мм.


Если сопротивление не ощущается , то следует проверить герметичность вакуумной системы  приоткрывателя воздушной заслонки. Для этого :


А) Снимите трубку А (см. рис. 4)


Б) Присоедините вакуумную помпу


В) Накачайте разряжение 300 Милли бар 


Г) Разряжение должно не уменьшаться 2 минуты. В противном случае диафрагменный механизм приоткрывателя воздушной заслонки меняется.


Регулировка приоткрывания воздушной заслонки


А) Снимите механизм  открывающий воздушную заслонку в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. Обратите внимание на положение меток на крышке механизма. В случае не корректной работы системы пуск – прогрев допускается её  регулировка поворотом крышки механизма.


Б) Поставьте регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки В на верхний зубец сектора С (см. рис. 2).


В) Отвёрткой надавите и отрегулируйте винтом А (см. рис. 5) зазор Х (см. рис3)



Код


Зазор Х мм


GK


2,4 – 2,6 


HK/MH


1,9 – 2,1



RF/MN/ ABN

1,5 – 1,9


       Проверка термо – таймерного клапана

Термо – таймерный  клапан установлен на двигателях RZ, EZ, ABN


А) Снимите термо – таймерный клапан Д (см. рис. 6)


Б) Проверьте клапан при температуре ниже 0 градусов. Воздушный поток должен проходить через клапан свободно.


В) Подключите клапан к батареи. Через 1 – 6 секунд клапан должен закрыться.

[image: image4.png]



Г) Проверьте сопротивление между контактными выводами клапана. Оно должно составлять 1,87 – 2,7 Ом при 20-30 градусов.

[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.wmf]Рис. 4





Рис. 5
Рис. 6





Рис. 7




Для провидения дальнейших регулировок карбюратор снимается.



Регулировка положения зубчатого сектора.


А) Присоедините вакуумную помпу к диафрагменному механизму приоткрывания воздушной заслонки и создайте разряжение около 300 Милли бар


Б) Откройте дроссельную заслонку, так, чтобы зубчатый сектор свободно перемещался


В) Осторожно переместите рычаг (см. рис. 5 В или  рис. 7 С) по часовой стрелке и отпустите дроссельную заслонку.


Г) Проверьте расстояние Х (см. рис. 7). Оно должно составлять 0,2 – 0,8 мм. В случае не соответствия отрегулируйте это расстояние рычагом Д (см. рис. 7).



Регулировка приоткрывания дроссельной заслонки при  снятом карбюраторе


А) Установите регулировочный винт приоткрывающий дроссельную заслонку на верхний зубец сектора (см. рис. 2 С)


Б) Проверьте зазор У (см. рис. 8). Он должен составлять 0.9 – 1.0 мм. При необходимости зазор отрегулируете винтом А (см. рис.8).



Проверка вакуумного механизма привода второй камеры


Для проверки механизма привода второй камеры


А) Подсоедините вакуумную помпу к мембранному механизму привода второй камеры.

Создайте разряжение 300 Милли бар, а затем снизьте его до 200 Милли бар. Разрежение должно держаться минимум 2 минуты.


Б) Создайте разряжение  50 Милли бар в вакуумном механизме привода второй камеры.


В) Полностью откройте дроссельную заслонку первой камеры

[image: image8.png]


[image: image9.png]



Г) Дроссельная  заслонка второй камеры должна открыться
Рис. 7




Рис. 8



Регулировка положения второй камеры


А) Откройте дроссельную заслонку первой камеры и зафиксируйте её (см. рис. 9 А)


Б)  Зафиксируйте дроссельную заслонку второй камеры резиновым жгутом (см. рис. 9 В)


В) Отверните винт  С (см. рис.9) до появления зазора между ним и упором Д


Г) Заверните винт С до касания упора и доверните на один оборот


Д) Зафиксируйте винт краской.



Промежуточный замок дроссельной заслонки второй камеры


А) Убедитесь, что дроссельная заслонка закрыта  и правильно установлена


Б) Проверьте зазоры Х и У (см. рис.10) между рычагом  А и вилкой В


В) Отрегулируйте зазоры подгибанием усиков вилки




Код




   Х

     У



HK,MT(2G),HW,2C


            0,2 – 0,8

0,0 – 0,6

[image: image10.png]




        RF,EZ,ABN



            0,3 – 0,6

0,7 – 0,9

[image: image11.png]



Рис. 9






Рис. 10



Регулировка насоса  -  ускорителя


А) Установите карбюратор горизонтально над мерным сосудом


Б) Подведите к поплавковой камеры карбюратора топливо


В) Удерживайте зубчатый сектор, чтоб он не касался винта А (см. рис.7)


Г) Полностью откройте дроссельную заслонку. Количество топливо за раз должно составить:




Код




кубических сантиметров



          RF,EZ,ABN




0,7 – 1,0



HW,HK,(2G)MH,NU,GK




0,85 – 1,15


Д) Регулирование количества топлива осуществляется поворотом кулачка В (см. рис. 11)


Е) После регулировки повторите проверку.

[image: image12.png]


Рис. 11    

[image: image13.png]



� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���








[image: image14.png]


[image: image15.png]


_948379486.doc

_948379417.doc
[image: image1.png]






