4.4.1 Дизельные двигатели 16D и 16DА

Руководства ￫ Opel ￫ Kadett E (Опель Кадет)

4.4. Дизельные двигатели 16D и 16DА

4.4.1. Техническая характеристика

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| Тип двигателя | Четырехцилиндровый, четырехтактный двигатель, с одним распределительным валом верхнего расположения, не прямым впрыском и компрессионным воспламенением |
| --- | --- |
| Маркировка: |  |
| – до 1985 г | 16D |
| – с 1986 г | 16DA |
| Диаметр цилиндра | 80,00 мм |
| Ход поршня | 79,50 мм |
| Объем | 1598 см3 |
| Последовательность работы цилиндров | 1–3–4–2 (цилиндр №1 расположен со стороны шкива) |
| Степень сжатия | 23 : 1 |
| Максимальный крутящий момент: |  |
| – 16D | 96 Нм при 2400 об/мин |
| – 16DA | 95 Нм при 2400 об/мин |

Зубчатый ремень

| Натяжение ремня (измерено при помощи инструмента КМ-510-А): |  |
| --- | --- |
| – новый ремень, двигатель разогрет | 9,0 |
| – новый ремень, двигатель холодный | 6,5 |
| – использованный ремень, двигатель разогрет | 8,0 |
| – использованный ремень, двигатель холодный | 4,0 |

Головка блока цилиндров

| Определение толщины прокладки: |  |
| --- | --- |
| – выступ поршня до 0,75 мм: |  |
| • толщина | 1,3 мм |
| • маркировка | Нет |
| – выступ поршня 0,75 – 0,85 мм: |  |
| • толщина | 1,4 мм |
| • маркировка | Один вырез |
| – выступ поршня свыше 0,85 мм: |  |
| • толщина | 1,5 мм |
| • маркировка | Два выреза |
| Регулировка зазоров клапанов | Осуществляется автоматически гидравлическими толкателями |
| Ширина седла клапана в головке цилиндров: |  |
| – впускного | 1,3 – 2,0 мм |
| – выпускного | 1,3 – 2,6 мм |
| Люфт стержня клапана в направляющей втулке: |  |
| – впускного клапана | 0,015 – 0,047 мм |
| – выпускного клапана | 0,030 – 0,062 мм |
| Углубление головки клапана | 0,25 – 0,75 мм |
| Выступ вихревой камеры | 0,00 – 0,04 мм |
| Шлифовка сопрягаемой поверхности | Максимум 0,025 мм |
| Высота головки блока цилиндров: |  |
| – максимальная | 106,10 мм |
| – минимальная | 105,75 мм |
| Неплоскостность сопрягаемых поверхностей | Максимум 0,15 мм |

Клапаны

| Длина клапана | 123,25 мм |
| --- | --- |
| Диаметр тарелки клапана: |  |
| – впускного | 36 мм |
| – выпускного | 32 мм |
| Диаметр стержня клапана (номинальный): |  |
| – впускного | 7,970 – 7,985 мм |
| – выпускного | 7,955 – 7,970 мм |
| Внутренний диаметр направляющей втулки клапана (номинальный) | 8,000 – 8,017 мм |
| Диаметр стержня клапана после растачивания втулки: |  |
| – маркировка 1 | +0,075 мм |
| – маркировка 2 | +0,150 мм |
| – маркировка А (впускного клапана) или К (выпускного клапана) | +0,250 мм |
| Угол фаски клапана в головке цилиндров | 44° |

Распределительный вал и подшипники

| Диаметр шейки подшипника (номинальный): |  |
| --- | --- |
| – №1 | 42,455 – 42,470 мм |
| – №2 | 42,705 – 42,720 мм |
| – №3 | 42,955 – 42,970 мм |
| – №4 | 43,205 – 43,220 мм |
| – №5 | 43,455 – 43,470 мм |
| Диаметр подшипника (номинальный): |  |
| – №1 | 42,500 – 42,525 мм |
| – №2 | 42,750 – 42,775 мм |
| – №3 | 43,000 – 43,025 мм |
| – №4 | 43,250 – 43,275 мм |
| – №5 | 43,500 – 43,525 мм |
| Диаметры шеек и подшипников после обработки | -0,1 мм |
| Маркировка распределительного вала: |  |
| – буквенная | В |
| – цветовая – стандартный вал | нет |
| – цветовая – после обработки | фиолетовый |
| Радиальное биение | Максимум 0,03 мм |
| Осевой люфт | 0,04 – 0,14 мм |
| Высота подъема кулачков (впускных и выпускных клапанов) | 6,12 мм |
| Овальность и конусность цилиндра | 0,013 мм максимум |

Цилиндры

| Цилиндр | Диаметр (± 0,005 мм) | Маркировка |
| --- | --- | --- |
| Категория 1 | 79,95 мм | 5 |
|  | 79,96 мм | 6 |
|  | 79,97 мм | 7 |
| Категория 2 | 79,98 мм | 8 |
|  | 79,99 мм | 99 |
|  | 80,00 мм | 00 |
|  | 80,01 мм | 01 |
|  | 80,02 мм | 02 |
|  | 80,03 мм | 03 |
| Категория 3 | 80,04 мм | 04 |
|  | 80,05 мм | 05 |
|  | 80,06 мм | 06 |
|  | 80,07 мм | 07 |
|  | 80,08 мм | 08 |
|  | 80,09 мм | 09 |
|  | 80,10 мм | 1 |
| Увеличенный размер (на 0,5 мм) | 80,47 мм | 7+0,5 |
|  | 80,48 мм | 8+0,5 |
|  | 80,49 мм | 9+0,5 |
|  | 80,50 мм | 0+0,5 |
| Увеличенный размер (на 1,0 мм) | 80,97 мм | 7+1,0 |
|  | 80,98 мм | 8+1,0 |
|  | 80,99 мм | 9+1,0 |
|  | 81,00 мм | 0+1,0 |

Поршни

| Производитель | Mahle или Alcan |
| --- | --- |
| Маркировка производителя: |  |
| – Mahle | m |
| – Alcan | D |
| Диаметр: |  |
| – Mahle | на 0,030 мм меньше, чем диаметр цилиндра |
| – Alcan | на 0,020 мм меньше, чем диаметр цилиндра |
| Маркировка по категориям соответствует маркировке цилиндров. Выступ поршня в верхней мертвой точке (используется для определения толщины прокладки головки блока цилиндров) | 0,65 – 0,95 мм |
| Монтажный зазор: |  |
| – Mahle | 0,020 – 0,040 мм |
| – Alcan | 0,015 – 0,035 мм |

Поршневые кольца

| Толщина: |  |
| --- | --- |
| – компрессионные кольца | 1,978 – 1,990 мм |
| – маслосъемное кольцо | 2,975 – 3,010 мм |
| Зазор в замке колец | 0,2 – 0,4 мм |
| Зазор между поршневым кольцом и боковой поверхностью канавки кольца | Не определен |
| Смещение замков поршневых колец относительно друг друга | 180° |

Поршневые пальцы

| Длина | 64,7 – 65,0 мм |
| --- | --- |
| Диаметр | 25,995 – 26,000 мм |
| Зазор: |  |
| – между поршневым пальцем и поршнем | 0,007 – 0,011 мм |
| – между поршневым пальцем и шатуном | 0,014 – 0,025 мм |

Шатуны

| Разница между соседними шатунами в весе | 4 г |
| --- | --- |
| Маркировка по весу: |  |
| – 785 г | Черный/ 1 |
| – 789 г | Голубой/ 2 |
| – 793 г | Зеленый/ 3 |
| – 797 г | Желтый/ 4 |
| – 807 г | Белый/ 5 |
| – 805 г | Серый/ 6 |
| Люфт на коленчатом валу | 0,07 – 0,24 мм |

Коленчатый вал и подшипники

| Диаметр шейки коренного подшипника: |  |
| --- | --- |
| – номинальный | 57,982 – 57,995 мм |
| – уменьшенный размер (на 0,25) | 57,732 – 57,745 мм |
| – уменьшенный размер (на 0,50) | 57,482 – 57,495 мм |
| Диаметр шейки шатунного подшипника: |  |
| – номинальный | 48,971 – 48,987 мм |
| – уменьшенный размер (на 0,25) | 48,721 – 48,737 мм |
| – уменьшенный размер (на 0,50) | 48,471 – 48,487 мм |
| Овальность и конусность подшипников коленчатого вала | Максимум 0,004 мм |
| Биение вала | Максимум 0,03 мм |
| Люфт | 0,07 – 0,30 мм |
| Рабочий зазор коренного подшипника | 0,015 – 0,040 мм |
| Рабочий зазор шатунного подшипника | 0,019 – 0,063 мм |

Маркировка вкладышей подшипников

| Вкладыши | Цвет | Маркировка |
| --- | --- | --- |
| Стандартный размер: |  |  |
| – верхние вкладыши коренных подшипников, кроме среднего | Коричневый | 413N или 403N |
| – верхний средний вкладыш коренного подшипника | Коричневый | 400N или 410N |
| – нижние вкладыши коренных подшипников, кроме среднего | Зеленый | 414N или 404N |
| – нижний средний вкладыш коренного подшипника | Зеленый | 401N или 411N |
| – вкладыши шатунного подшипника | Нет | 419N |
| Уменьшенный размер (0,25): |  |  |
| – верхние вкладыши коренных подшипников, кроме среднего | Коричневый-голубой | 415А или 405А |
| – верхний средний вкладыш коренного подшипника | Коричневый-голубой | 402А или 412А |
| – нижние вкладыши коренных подшипников, кроме среднего | Зеленый-голубой | 416А или 406А |
| – нижний средний вкладыш коренного подшипника | Зеленый-голубой | 403А или 413А |
| – вкладыши шатунного подшипника | Голубой | 420А |
| Уменьшенный размер (0,50): |  |  |
| – верхние вкладыши коренных подшипников, кроме среднего | Коричневый-белый | 236В или 407 |
| – верхний средний вкладыш коренного подшипника | Коричневый-белый | 238В или 414В |
| – нижние вкладыши коренных подшипников, кроме среднего | Зеленый-белый | 237В или 408 |
| – нижний средний вкладыш коренного подшипника | Зеленый-белый | 239В или 415В |
| – владыши шатунного подшипника | Белый | 421В |

Маховик

| Биение | Максимум 0,5 мм |
| --- | --- |
| Максимальный износ фрикционной поверхности | Максимум 0,3 мм |

Система смазки

| Тип системы | Масляный поддон, подача под давлением, полнопоточный фильтр |
| --- | --- |
| Фильтр | Champion G105 |
| Давление масла (двигатель разогрет и работает на холостом ходу) | 1,5 бар |
| Зазоры масляного насоса: |  |
| – зазор между зубьями шестерен | 0,1 – 0,2 мм |
| – зазор между внешней шестерней и кожухом насоса | 0,03 – 0,10 мм |
| – зазор между плоскостью шестерен и плоскостью насоса | 0,03 – 0,10 мм |

Водяной насос

| Тип | Центробежный насос |
| --- | --- |
| Привод | От коленчатого вала клинообразным ремнем |

Термостат

| Температура начала открытия | 91° С |
| --- | --- |
| Температура полного открытия | 106° С |
| Маркировка | 91 |

Моменты затягивания

| Двигатель 16D |  |
| --- | --- |
| Болты крепления шкива коленчатого вала | 20 |
| Центральный болт шкива коленчатого вала | 155 |
| Болты, крепящие стартер к блоку цилиндров двигателя | 45 |
| Болты, крепящие стартер к блоку цилиндров двигателя | 45 |
| Болт шкива распределительного вала: |  |
| – ступень 1 | 75 |
| – ступень 2 | Довернуть на угол 30° |
| Болты крышек коренных подшипников | 80 |
| Болты крышек шатунных подшипников | 50 |
| Заглушка редукционного клапана масляного насоса | 30 |
| Болты масляного поддона | 5 |
| Болты головки блока цилиндров:* |  |
| – ступень 1 | 25 |
| – ступень 2 | Довернуть на угол 90° |
| – ступень 3 | Довернуть на угол 90° |
| – ступень 4 | Довернуть на угол 45° |
| – ступень 5 | Довернуть на угол 30° |
| – ступень 6 | Довернуть на угол 45° |
| Болты, крепящие вакуумный насос к крышке головки блока цилиндров | 28 |
| Выключатель контрольной лампы давления масла | 30 |
| Болты, крепящие маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя | 15 |
| Болты кронштейна правой опоры двигателя | 50 |
| Болты остальных опор двигателя | 40 |
| Маслосливная пробка | 45 |
| Болты водяного насоса | 25 |
| Болты, крепящие кожух термостата к головке блока цилиндров | 15 |
| Болты, крепящие датчик температуры охлаждающей жидкости к кожуху термостата | 8 |
| Двигатели 16DA |  |
| Центральный болт шкива коленчатого вала:* |  |
| – ступень 1 | 130 |
| – ступень 2 | Довернуть на угол 45° |
| Болты крепления маховика:* |  |
| – ступень 1 | 50 |
| – ступень 2 | Довернуть на угол 30° |
| Болты крышек коренных подшипников:* |  |
| – ступень 1 | 50 |
| – ступень 2 | Довернуть на угол 45° |
| Болты крышек шатунных подшипников:* |  |
| – ступень 1 | 35 |
| – ступень 2 | Довернуть на угол 30° |
| Болты головки блока цилиндров:* |  |
| – ступень 1 | 25 Нм |
| – ступень 2 | Довернуть на угол 90° |
| – ступень 3 | Довернуть на угол 90° |
| – ступень 4 | Довернуть на угол 45° |
| – ступень 5 | Довернуть на угол 30° |
| – ступень 6 | Довернуть на угол 45° |
| Свечи накаливания | 20 |

* При установке необходимо использовать новые болты.