Таблица соответствия ширины диска ширине шины (соответствие ширины шины ширине обода колеса)
	Серия
	Типоразмер шины
	Ширина диска, дюймы

	
	
	Рекоменд.
	Мин. 
	Макс. 

	12 дюймов

	82
	125R12
	3,5
	3.0
	4.0

	
	135R12
	4.0
	3,5
	4,5

	
	145R12
	4.0
	3,5
	5.0

	
	155R12
	4,5
	4.0
	5.0

	70
	145/70R12
	4,5
	4.0
	5.0

	
	155/70R12
	4,5
	4.0
	5,5

	13 дюймов

	82
	145R13
	4.0
	3,5
	5.0

	
	155R13
	4,5
	4.0
	5,5

	
	165R13
	4,5
	4.0
	5,5

	
	175R13
	5.0
	4,5
	6.0

	80
	135/80R13
	3,5
	3,5
	4,5

	
	145/80R13
	4.0
	3,5
	5

	
	155/80R13
	4,5
	4.0
	5,5

	
	165/80R13
	4,5
	4.0
	5,5

	70
	135/70R13
	4.0
	3,5
	4,5

	
	145/70R13
	4,5
	4
	5

	
	155/70R13
	4,5
	4.0
	5,5

	
	165/70R13
	5.0
	4,5
	6.0

	
	175/70R13
	5.0
	5.0
	6.0

	
	185/70R13
	5,5
	5
	6,5

	
	195/70R13
	6
	5,2
	7

	65
	155/65R13
	4,5
	4
	5,5

	
	165/65R13
	5
	4,5
	6

	
	175/65R13
	5
	5
	6

	60
	175/60R13
	5.0
	5.0
	6.0

	
	185/60R13
	5,5
	5,5
	6,5

	
	205/60R13
	6
	5,5
	7,5

	55
	195/55R13
	6
	5,5
	7

	14 дюймов

	82
	145R14
	4
	3,5
	5

	
	155R14
	4,5
	4
	5

	
	165R14
	4,5
	4
	5,5

	
	175R14
	5
	4,5
	6

	
	185R14
	5,5
	4,5
	6

	80
	175/80R14
	5
	4,5
	5,5

	
	185/80R14
	5
	5
	6

	70
	165/70R14
	5
	4,5
	6

	
	175/70R14
	5
	5
	6

	
	185/70R14
	5,5
	5
	6,5

	
	195/70R14
	6
	5,5
	7

	
	205/70R14
	6
	5,5
	7,5

	65
	155/65R14
	4,5
	4
	5,5

	
	165/65R14
	5
	4,5
	6

	
	175/65R14
	5
	5
	6

	
	185/65R14
	5,5
	5
	6,5

	
	195/65R14
	6
	5,5
	7

	60
	165/60R14
	5
	4,5
	6

	
	175/60R14
	5
	5
	6

	
	185/60R14
	5,5
	5
	6,5

	
	195/60R14
	6
	5,5
	7

	
	205/60R14
	6
	5,5
	7,5

	55
	185/55R14
	6
	5
	6,5

	
	205/55R14
	6,5
	5,5
	7,5

	15 дюймов

	

	82
	125R15
	3,5
	3
	4

	
	135R15
	4
	3,5
	4,5

	
	145R15
	4
	3,5
	5

	
	155R15
	4,5
	4
	5

	
	165R15
	4,5
	4
	5,5

	
	185R15
	5,5
	4,5
	6

	80
	185/80R15
	5,5
	4,5
	6

	70
	175/70R15
	5
	5
	6

	
	195/70R15
	6
	5,5
	7

	
	235/70R15
	7
	6,5
	8,5

	65
	185/65R15
	5,5
	5.0
	6,5

	
	195/65R15
	6
	5,5
	7

	
	205/65R15
	6
	5,5
	7,5

	
	215/65R15
	6,5
	6
	7,5

	
	225/65R15
	6,5
	6
	8

	60
	195/60R15
	6
	5,5
	7

	
	205/60R15
	6
	5,5
	7,5

	
	215/60R15
	6,5
	6
	8

	
	225/60R15
	6,5
	6
	8

	55
	185/55R15
	6
	5
	6,5

	
	195/55R15
	6
	5,5
	7

	
	205/55R15
	6,5
	5,5
	7,5

	
	225/55R15
	7
	6
	8

	50
	195/50R15
	6
	5,5
	7

	
	205/50R15
	6,5
	5,5
	7,5

	
	225/50R15
	7
	6
	8

	45
	195/45R15
	6,5
	6
	7,5

	16 дюймов

	65
	215/65R16
	6,5
	5,5
	7,5

	60
	225/60R16
	6,5
	6
	8

	
	235/60R16
	7
	6,5
	8,5

	55
	205/55R16
	6,5
	5,5
	7,5

	
	225/55R16
	7
	6
	8

	
	245/55R16
	7,5
	7
	8,5

	50
	205/50R16
	6,5
	5,5
	7,5

	
	225/50R16
	7
	6
	8

	
	235/50R16
	7,5
	6,5
	8,5

	
	255/50R16
	8
	7
	9

	45
	195/45R16
	6,5
	6
	7,5

	
	205/45R16
	7
	6,5
	7,5

	
	225/45R16
	7,5
	7
	8,5

	
	245/45R16
	8
	7,5
	9

	40
	215/40R16
	7,5
	7
	8,5

	
	225/40R16
	8
	7,5
	9

	17 дюймов

	55
	225/55R17
	7
	6
	8

	50
	205/50R17
	6,5
	5,5
	7,5

	
	215/50R17
	7
	6
	7,5

	45
	215/45R17
	7
	7
	8,5

	
	225/45R17
	7,5
	7
	8,5

	
	235/45R17
	8
	7,5
	9

	
	245/45R17
	8
	7,5
	9

	
	255/45R17
	8,5
	8
	9,5

	40
	215/40R17
	7,5
	7
	8,5

	
	235/40R17
	8,5
	8
	9,5

	
	245/40R17
	8,5
	8
	9,5

	
	255/40R17
	9
	8,5
	10

	
	265/40R17
	9,5
	9
	10,5

	
	275/40R17
	9,5
	9
	11

	
	285/40R17
	10
	8,5
	11

	35
	245/35R17
	8,5
	8
	9,5

	
	265/35R17
	9,5
	9
	10,5

	
	335/35R17
	11,5
	11
	13

	18 дюймов

	50
	235/50R18
	7,5
	6,5
	8,5

	45
	255/45R18
	8,5
	8
	9,5

	40
	225/40R18
	8
	7,5
	9

	
	235/40R18
	8
	7,5
	9

	
	245/40R18
	8,5
	8
	9,5

	
	265/40R18
	9,5
	9
	10,5

	35
	285/35R18
	10
	9,5
	11

	
	295/35R18
	10,5
	10
	11,5

	30
	325/30R18
	12
	11
	13

	20 дюймов

	40
	245/40R20
	9
	8
	9,5

	35
	275/35R20
	10
	9
	11


